| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м |  | 250 м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  | нет |  |
| Наличие переходов на пути следования от остановки |  | нет |  |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | нет |  |  |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
|  |  | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | нет | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

| 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Вход на территорию: (при наличии ограждения) |  |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода, калитки | > 1,2 м | 2 м | К |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие | наличие | К, О, Г |  |  |
|  | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м | нет | К, О |  |  |
|  | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м | нет | К, О |  |  |
|  | Тактильные средства, выполняющие преду-предительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | > 0,8 м | нет |  |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | нет |  |  |  |
|  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | наличие | наличие | К, О |  |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | >2,0 м | 3 м | К |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | > 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м | 2,5 м нет | К |  | не требуются |
|  | Указатели направления движения | наличие | есть | К, Г |  |  |
|  | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | нет |  |  |  |
|  | Места отдыха | наличие | нет | К, О |  | не требуются |
|  | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |  | нет |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | < 50 м | нет | К, О |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов | > 10% (не менее 1 места) | нет | К |  |  |
|  | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | наличие | нет | К |  |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м | нет | К |  |  |
|  | Съезд с тротуара на проезжую часть: |  | нет |  |  |  |
|  | Открытая лестница |  | нет |  |  |  |
|  | Пандус на рельефе |  | нет |  |  |  |

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | м | нет |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м | нет | К |  |  |  |
|  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | >2,2 х 2,2 м | нет |  |  |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | наличие | нет | К, О |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | нет | К, О |  |  |  |
|  | Поперечный уклон в пределах | 1-2% | нет | К, О |  |  |  |
|  | Навес | наличие | нет | К, О |  |  |  |
|  | Водоотвод | наличие | есть | К, О |  |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | > 1,0 м | нет |  |  |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие | есть | Г |  |  |  |
|  | Лестница наружняя | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | нет | О |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м | нет |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О |  |  |  |
|  | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | наличие | нет | О |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | нет | О |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м |  | О |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | О |  |  |  |
|  | Поручни округлого сечения | 0,04 – 0,06 м | нет | О |  |  |  |
|  | Пандус наружний | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м |  | К |  |  |  |
|  | Уклон | < 8% |  | К |  |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < 0,8 м |  | К |  |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К, О |  |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  | нет |  |  |  |  |
|  | - при въезде на пандус | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |
|  | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | > 1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О |  |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м |  | К, О |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м |  | К |  |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | К, О |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | К, О |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие |  | К, О |  |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа | наличие | нет |  |  |  |  |
| 48 | Тамбур |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | > 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м | 12 х 3 м | К |  |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | Р | К, О |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | > 1,2 м | 1,2 м | К, О |  |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | < 0,014 м | 0,010 м | К |  |  |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  | нет |  |  |  |  |
|  | Пандус переносной | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов: |  |  |  |  |  |  |
|  | - стационарный | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | - мобильный | наличие | нет | К |  |  |  |
| 8,9 | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | > 1,2 м | 3 м | К |  |  |  |
|  | Разворотные площадки | > 1,5 х 1,5 м | > 1,5 х 1,5 м | К |  |  |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | есть | К, Г |  |  |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | есть | К, Г |  |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Тактильная схема | наличие | нет |  |  |  |  |
| 8 | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | нет | К, О, Г |  |  |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | > 1 на этаж |  | О |  |  |  |
|  | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | > 1 на этаж |  | К |  |  |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | < 0,1 м | нет |  |  |  |  |
|  | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м | нет |  |  |  |  |
|  | Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) |  | нет |  |  |  |  |
|  | Пандус внутренний на этаже |  | нет |  |  |  |  |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м | нет |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О |  |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | нет | О |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м |  | О |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | О |  |  |  |
|  | - указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский | наличие | нет |  |  |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Обслуживание в кабинетах начальных классов № 1 и 2 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | > 0,9 м | 0,9 м | К |  |  |  |
|  | Высота порога | < 0,025 м | 0,5м | К |  |  |  |
|  | Информация тактильная | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, Г |  |  |  |
|  | - размещение на высоте | < 1,8 м | нет | К |  |  |  |
|  | -высота прописных букв | > 0,025 м | нет |  |  |  |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 1,2 м | нет | О |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м | нет | К, О |  |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете информатики |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | > 0,9 м | 0,9 м | К |  |  |  |
|  | Высота порога | < 0,025 м | 0,5м | К |  |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, Г |  |  |  |
|  | - размещение на высоте | < 1,8 м |  | К |  |  |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 1,2 м |  | О |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м | нет | К, О |  |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете физики |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | > 0,9 м | 0,9 м | К |  |  |  |
|  | Высота порога | < 0,025 м | 0,5м | К |  |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, Г |  |  |  |
|  | - размещение на высоте | < 1,8 м |  | К |  |  |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 1,2 м |  | О |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м |  | К, О |  |  |  |
|  | Обслуживание в учебной аудитории |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | > 0,9 м | 0,9 м | К |  |  |  |
|  | Высота порога | < 0,025 м | 0,5м | К |  |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, Г |  |  |  |
|  | - размещение на высоте | < 1,8 м |  | К |  |  |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 1,2 м |  | О |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м |  | К, О |  |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете технологии |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | > 0,9 м | 0,9 м | К |  |  |  |
|  | Высота порога | < 0,025 м | 0,5м | К |  |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, Г |  |  |  |
|  | - размещение на высоте | < 1,8 м |  | К |  |  |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 1,2 м |  | О |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |
|  | Стол-верстак с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м | нет | К, О |  |  |  |
|  | Обслуживание с перемещением в столовой |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | > 1,2 м | 1,2 м | К |  |  |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | 0,8 - 1,1 м | 0,8 м | К |  |  |  |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет |  |  |  |  |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Санузел для инвалидов универсальный | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | нет | К |  |  |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м | нет | К, О |  |  |  |
|  | Открывание дверей | наружное | нет |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 0,3 м | нет |  |  |  |  |
|  | - опорные поручни | наличие | нет | К, О |  |  |  |
|  | в т.ч. откидные | наличие | нет | К |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 м | нет | К |  |  |  |
|  | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О |  |  |  |
|  | Знак доступности кабины на высоте | 1,35 м | нет | К |  |  |  |
|  | Раковина: с опорным поручнем | наличие | нет | К, О |  |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | > 1,30 х 0,85 м | нет | К |  |  |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | 0,75 – 0,85 м наличие | нет | К, О |  |  |  |
|  | Оборудование системой тревожной сигнализации | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Санузел с кабиной для инвалидов (2 этаж - мужской и 3 этаж - женский) | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м | нет |  |  |  |  |
|  | Открывание дверей | наружное | нет |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 0,3 м | нет |  |  |  |  |
|  | Количество кабинок | > 1 шт. | нет |  |  |  |  |
|  | • ширина дверного проема | > 0,9 м | нет |  |  |  |  |
|  | • габариты (минимальные глубина х ширина) | > 1,8 х 1,65 м | нет |  |  |  |  |
|  | - опорные поручни | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | в т.ч. откидные | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 м | нет |  |  |  |  |
|  | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Раковина: с опорным поручнем | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | > 1,30 х 0,85 м | нет |  |  |  |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | 0,75 – 0,85 м наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Писсуар в мужском туалете располагать на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы | 0,4 м |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см | нет |  |  |  |  |
|  | Оборудование системой тревожной сигнализации | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Душевая кабина | наличие | нет |  |  |  |  |
| 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | есть | К, О, Г |  |  |  |
|  | Надписи: | наличие | есть | К, О, Г |  |  |  |
|  | размещение на высоте | > 1,5 м и < 4,5 м | 1,5-2,5 м | К, О, Г |  |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м | 0,075 м | К, О, Г |  |  |  |
|  | освещенность | наличие | есть | К, О, Г |  |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы | наличие | есть | К, О, Г |  |  |  |
|  | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м | 1,4 м | К, О, Г |  |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м | 0,075 м | К, О, Г |  |  |  |
|  | освещенность | наличие | есть | К, О, Г |  |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | высота размещения | 1,3 – 1,4 м | нет |  |  |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | на кнопках управления лифта | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | наличие (не менее 1шт) | нет |  |  |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | наличие (не менее 1шт) | нет |  |  |  |  |
|  | Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | нет |  |  |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет |  |  |  |  |